《家用儿童学习桌、椅》国家标准

（送审稿）编制说明

《家用儿童学习桌、椅》标准起草小组

2026.3

《家用儿童学习桌、椅》国家标准

（送审稿）编制说明

1  工作简况，包括任务来源、制定背景、起草过程等

1.1任务来源

2024年12月3日，国家标准化管理委员会通过《国家标准化管理委员会关于下达2024年第九批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》下达了《家用儿童学习桌、椅》标准的制定计划，计划号为：20243441-T-607。本标准由全国家具标准化技术委员会（SAC/TC 480）归口。

1.2 制定背景

我国庞大的儿童人口数量为儿童学习用品市场提供了巨大的发展空间。由其是疫情过后，儿童在家庭的学习时间增多，家长群体开始更加关注家用儿童学习桌、椅的功能性，2022年我国功能性儿童学习用品市场规模达241亿元。根据观研报告网的数据，2021年我国儿童学习桌、椅市场规模突破100亿元，达130.4亿元，较上年同比增长33.33%。2022年我国家用儿童学习桌、椅行业进一步增长，达161.8亿元，同比增长24.08%。家用儿童学习桌、椅不仅是大宗消费品，同时使用人群为未成年人，其质量安全水平直接关系到我国儿童和未成年人的身心健康发展。

家用儿童学习桌、椅也具有设计上的创新性，桌面高度可无级调节，桌面角度可调，座椅座面和靠背可调，可以与使用者的身高与使用习惯等高度契合，确保儿童始终处于最佳的书写或学习姿势，可显著提升儿童的使用体验，降低长时间学习造成的健康问题（如：近视等，2020年，我国儿童青少年总体近视率为52.7%）。此外，随着家具电气化、智能化的发展，目前很多家用儿童学习桌、椅还加入了电动升降或其他智能化功能。

我国家用儿童学习桌、椅产业起步时间虽短，其市场前景十分广阔。目前市场上的龙头企业品牌影响力还较低，技术创新缺乏标准技术支撑。与我国家用儿童学习桌、椅产业的快速发展相比，其相关标准的发展不能满足基本的生产需求，这已经成为行业继续发展前行的一个瓶颈和行业共识，我们非常有必要制定一个有针对性、能体现其特殊性的标准，不仅为本产品提供质量检验依据，也为家用儿童学习桌、椅产品提供质量保证。

1.3起草过程

1.3.1成立起草小组

在2024年的12月，全国家具标准化技术委员会将该标准项目下达给了项目申报单位上海市质量监督检验技术研究院有限公司（机构改革，2025年7月1日由上海市质量监督检验技术研究院转制成立），并组织成立了该标准制定的起草小组，起草小组成员有杭州两平米智能家居科技有限公司、杭州黑白调科技有限公司、爱果乐科技股份有限公司、山东光明园迪儿童家具科技有限公司、育才控股集团股份有限公司、杭州老爸评测科技股份有限公司、浙江摩伽智能家居有限公司、泰仕特仪器（福建）有限公司、苏州市产品质量监督检验院、宁波市卓凯婴童用品有限公司、上海万木生源家居有限公司、江西省质量和标准化研究院、深圳必维华法商品检定有限公司。起草人员有从事标准化工作的、产品质量检验检测的、家具产品设计的、企业生产、销售管理等。

1.3.2 起草阶段

2024年12月至2025年8月，小组成员分工合作，对相关生产企业、质检机构进行调研，收集生产企业多年来的生产设计经验、实验室检测数据、检测经验以及消费者投诉反映的经常性问题，了解该类产品的生产工艺、用料结构、销售状况、使用场合以及服务等情况；另一方面查阅相关最新标准、技术法规，如GB 28007—2024 《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》、GB/T 43002-2023 《儿童家具 质量检验及质量判定》、GB/T 3324—2024《木家具通用技术条件》、GB/T 3325—2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10357.1—2024《家具力学性能试验  第1部分：桌类强度和耐久性》、QB/T 5868—2023 《儿童座椅稳定性、强度和耐久性测试方法》等资料。综合调研和相关标准指标、试验方法，确定了该标准的制定方案。

标准起草小组根据标准草案确定的内容，进一步整理编写标准文本及编制说明，2025年11月形成了标准征求意见材料。

1.3.3 征求意见阶段

2025年12月9日至2026年2月7日，全国家具标准化技术委员会通过《关于对《家用儿童学习桌、椅》等3项国家标准（征求意见稿）征求意见的通知》（全国家具标委会〔2025〕51号）向全体标委会委员、观察员、相关生产者、销售者、行业协会等广泛征求意见，并在全国家具标准化技术委员会等网站上公开征求意见。2026年2月9日，标准起草小组收到回复意见的单位数14个，提出意见或建议的单位数12个，无意见的单位数2个。共收集意见93条，经过整理分析，采纳了82条，不采纳4条，部分采纳7条。

1.3.4 审查阶段

2  国家标准编制原则、主要内容及其确定依据，修订国家标准时，还包括修订前后技术内容的对比。

2.1 标准的编制原则

2.1.1规范性

本标准的制定严格遵循了GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》中所规定的规则和要求进行起草工作。

2.1.2 协调性

在制定标准的过程中，起草的内容必须与当前有效的国际标准、国家标准以及行业标准保持高度的一致性和协调性，确保标准的通用性和适用性。

2.1.3 先进性

本标准的制定，是基于对家用儿童学习桌、椅发展现状的研究，以及对相关规范引用标准的最新修订情况的全面考量。在此基础上，我们详细规定了家用儿童学习桌、椅的外观性能、理化性能、力学性能、安全性能等关键指标，并且制定了相应的试验方法。这些要求和方法的制定，旨在确保标准的指标要求与当前技术发展的适配性，同时提供适当的引领性，以推动整个行业的技术进步。此外，我们还确保了指标验证方法的科学性，以及在实际操作中的可操作性，从而为家用儿童学习桌、椅的质量控制提供了可靠的技术支持。

2.2  主要内容及其确定依据

本标准规定了家用儿童学习桌、椅的要求、检验规则，描述了相应的试验方法，界定了相关的术语和定义。

本文件适用于家用的儿童学习桌和儿童学习椅。主要内容及其确定的依据如下：

2.2.1 术语和定义

根据GB 28007—2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》中对儿童家具的定义“供3岁～14岁儿童使用的家具”，本标准中所指的儿童学习桌定义为：设计或预定供3周岁～14周岁儿童阅读、写字、绘画等活动时使用的桌子。同理，儿童学习椅定义为：设计或预定供3周岁～14周岁儿童阅读、写字、绘画等活动时使用的坐具。

2.2.3 要求

2.2.3.1 尺寸要求

儿童学习桌椅的尺寸要求与GB/T 43002—2023《儿童家具 质量检验及质量判定》保持一致，对学习桌的中间净空宽、桌面高、中间净空高于椅凳座面配合；儿童学习椅的扶手椅扶手内宽进行了要求。对于目前常见的可倾斜桌面的学习桌的设计，其最大倾斜角度：桌面合适的倾斜角度会使使用者更加舒适。研究表明，12°桌面倾角有助于健康视距的形成，30°的桌面倾角对健康坐行为的形成存在积极的影响。书写倾角为12°时能放松手腕肩膀，使脊椎向后自然伸直。《健康家居的人类工效学要求第4部分：儿童桌椅》（GB/T39223.4-2020)要求桌面倾角的调节范围不应小于24°，同时调节结构应当足够稳定，选择角度后能够安全锁定不会下沉，防止桌面夹手。

2.2.3.2 形状和位置公差

学习桌的位置公差可以采用GB/T 3325—2024的要求，学习椅的形状和位置公差类似于办公椅标准的要求，规定了外形对称度好座面左右水平偏差。

2.2.3.3.外观要求

儿童学习桌椅的常见材质有木制和金属材质，对于家具产品的外观要求，在GB/T 3324和GB/T 3325中均有较为全面的规定，经过比对，可采用GB/T 3325—2024中外观要求的规定。

2.2.3.4 表面理化性能

儿童学习用桌、椅的材质常见有木制、金属和塑料，在学习椅的座面也会有软包件，用纺织品或皮革作为包覆材料，填充软质聚氨酯泡沫塑料，这些常见的材料的表面理化性能在家具产品中均有相应要求和对应的试验方法，与木家具、金属家具通用技术要求这2项通用标准的要求保持协调一致。对于塑料桌椅面的耐污染性能，参考了《中小学生午休课桌椅通用技术要求》和QB/T 4071-2021《课桌椅》的理化性能要求，儿童学习椅坐垫除了硬质设计，也常见软质聚氨酯泡沫塑料填充，因此也加入了软质聚氨酯泡沫塑料的75%压缩永久变形要求。

与GB/T 43002—2023中对于儿童家具的理化性能要求相比，木制件表面涂层的抗冲击要求有所调整，是综合目前家具漆膜涂层的情况，本标准与通用基础标准保持一致，为4级或优于4级。耐磨性采用了新修订的GB/T 4893.8—2023，增加了耐黄变的要求；木制件表面装饰层减少了耐液性要求，增加了耐光色牢度的亚欧，修改了耐磨性要求；金属件相关 性能中增加了新形态的比如电镀层、喷漆（塑）层、转印薄膜层等的要求；纺织面料的pH为GB/T 18401—2010中A类的要求，与GB/T 3324保持一致。

2.2.3.5 安全要求

作为儿童家具，结构安全方面应该要符合强制性国家标准的要求（GB 28007—2024中4.2的规定）。有害物质限量应符合GB 18584—2024《家具中有害物质限量》的规定。阻燃性能应符合GB 17927中阻燃Ⅰ级的规定。

儿童学习椅如果含有气弹簧升降设计，气弹簧应具有保护措施，学习椅座位底面与气弹簧之间应有能覆盖气弹簧立筒在底座上最大投影面积的隔离措施，如用厚度不小于2 mm的钢板隔离，或采用底盘隔离。

学习桌也常见的具有带电功能，如电动升降、照明、语音提示等等功能，因此提出了电磁兼容、电气保护的要求。对于电动升降的产品，存在最大连续运转时间的工作制保护，本标准规定产品应能连续运转至其宣称的最大连续运转时间。

强标GB 28007中规定了升降装置不能使用声控升降装置，且具有电控升降装置的产品，应至少有2个不同的操作步骤开启升降运动（如童锁、组合按键等），对于目前上学习桌有很多类似电动升降桌的设计，因此考虑了对其遇阻保护的功能进行要求，参考了QB/T 5271电动升降桌行业标准中遇阻回退和松手即停的要求。

2.2.3.6 噪声

对于带电产品的噪声，采用了GB/T 43814-2024《智能家具通用技术要求》中对于噪声的要求。

2.2.3.6 力学性能

- 儿童学习桌、椅的力学性能在GB/T 43002—2023中有具体的规定，本标准原则上与该标准保持协调，采用了其按两个年龄段的分水平进行力值、载荷或试验次数的方式。因GB/T 43002—2023中引用的试验方法GB/T 10357系列标准中的多项标准已经进行了修订，本标准对照采用新的试验方法标准，并进行了试验验证。

桌类的稳定性按照新版GB/T 10357.7，只有垂直载荷，没有水平加载力了，更不容易引起倾翻。儿童学习椅现常见脚踏板设计，因此增加了脚踏板的稳定性、静载荷和耐久性的要求和试验。

- 儿童学习桌的倾斜桌面相关要求参考了T/ZZB 1196—2019《儿童学习桌》。儿童学习桌倾斜桌面的设计应防止一侧压力下的意外翻转，使用GB/T 10357.1—2024中5.5中的加载垫在产品倾斜桌面坐人侧桌边中心离边沿50 mm处垂直向下施加300 N的力，检查倾斜桌面是否翻转或发生倾斜。倾斜桌面固定在一定的倾斜角度后应能稳定在此位置，在以下3个位置固定的情况下，通过加载垫在倾斜桌面中心点上垂直施加100 N的力，倾斜桌面的倾斜角度变化应≤3°：

- 10°±1°（档位调节式产品为最接近10°的档位）；

- 最大角度；

- 最大角度的中间值（档位调节产品为最接近该值的档位）。

3 试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

3.1 试验验证的分析

- 力学性能

| 学习椅项目 |  |  | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 座面靠背联合静载荷 |  | 加载次数：10次 座面加载力：1000 N 靠背加载力：250 N | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 扶手水平静载荷 |  | 加载力：350 N 加载次数：10 次 | 符合 | 无扶手 | 无扶手 | - | 符合 |
| 扶手垂直静载荷 |  | 加载力：350 N 加载次数：10 次 | 符合 | 无扶手 | 无扶手 | - | 符合 |
| 脚踏静载荷 |  | 加载力：1300 N 加载次数：10 次 | / | / | / | - | 符合 |
| 底座静载荷 |  | 加载力：7560 N | 符合 | / | 符合 | 符合 | - |
| 椅腿向前静载荷 |  | 最大加载力：300N 座面载荷：750N 加载次数：10次 | 符合 | 符合 | 符合 | - | - |
| 椅腿侧向静载荷 |  | 最大加载力：250N 座面载荷：750N 加载次数：10次 | 符合 | 符合 | 符合 | - | - |
| 座面冲击 |  | 冲击高度：140 mm 冲击次数：10次 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 靠背冲击 |  | 冲击高度：120 mm 冲击次数：10次 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 跌落试验 |  | 跌落高度：150 mm 跌落次数：10次 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 座面靠背联合耐久性 |  | 座面加载力：750 N 靠背加载力：250 N 循环次数：10000次 | 符合 | 符合 | /转椅 | 符合 | 符合 |
| 座面回转耐久性 |  | 座面静载荷：102 kg 回转次数：120000次 | - | - | - | 符合 | - |
| 座面往复冲击耐久性 |  | 冲击袋质量：57 kg 冲击高度：25 mm 冲击次数：100000次 | 符合 | / | 符合 | 符合 | 符合 |
| 前向稳定性/无扶手椅侧向倾翻 |  | 座面载荷：500/N 水平力：20N | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 扶手椅侧向稳定性 |  | 座面载荷：210/N 扶手载荷：300N 水平力：20N | 倾翻 | 无扶手 | 无扶手 | 无扶手 | 符合 |
| 后向稳定性 | 靠背不可倾斜 | 座面载荷：500/N 后向力：130N | 符合 | 符合 | 符合 | - | 符合 |
|  | 靠背可倾斜 | 加载盘：11个 | / | / | / | 符合 | - |

| 学习椅项目 |  | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚踏板垂直稳定性 | 垂直加载力：750N | 符合 | 发生倾翻 | 发生倾翻 | 符合 | 符合 |
| 脚踏板垂直静载荷 | 垂直加载力：1000N 加载次数：10次 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 脚踏板的垂直耐久 | 垂直加载力：1000N 加载次数：10000次 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 后背可倾斜的座椅后向稳定性 | 标号5 加载盘：10kg×13 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

| 学习桌检验项目 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直加载稳定性 | V1：20 kg V2：40 kg | 固定于墙体 |  | 符合 | 符合 |
| 带有推拉构件的桌稳定性 | 20 kg |  | - | - | - |
| 带脚轮的桌水平加载稳定性 | 40N | - | - | - |  |
| 高桌台水平加载稳定性 | 200N | - | - |  |  |
| 水平静载荷 | 400 N，10次 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 主桌面垂直静载荷 | 750 N，10次 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 副桌面垂直静载荷 | 200 N，10次 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 水平耐久性 | 300 N，10000次 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 桌面垂直冲击 | 冲击高度100 mm，10次 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 桌用脚轮耐久性 | 500次 | - | - |  |  |
| 桌腿跌落 | 跌落高度 100 mm，2 次（两端各 1 次） | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
| 高桌台防脱离 | 180 N | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

倾斜桌面止动、防翻转试验

倾斜桌面防翻转试验                              倾斜桌面止动试验

升降桌面防自降

| 学习桌检验项目 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 倾斜桌面防翻转 | 300N |  | 倾斜桌面未发生翻转或倾斜 | 倾斜桌面未发生翻转或倾斜 | 倾斜桌面未发生翻转或倾斜 | 倾斜桌面未发生翻转或倾斜 | 倾斜桌面未发生翻转或倾斜 |
| 倾斜桌面止动 | 10° | 100N，15s | 倾斜桌面的倾斜角度变化为1°，止动或锁定装置未失效 | 倾斜桌面的倾斜角度变化为0°，止动或锁定装置未失效 | 倾斜桌面的倾斜角度变化为1°，止动或锁定装置未失效 | 倾斜桌面的倾斜角度变化为0°，止动或锁定装置未失效 | 倾斜桌面的倾斜角度变化为1°，止动或锁定装置未失效 |
|  | 最大角度 |  | 倾斜桌面的倾斜角度变化为1°，止动或锁定装置未失效 | 倾斜桌面的倾斜角度变化为1°，止动或锁定装置未失效 | 倾斜桌面的倾斜角度变化为0°，止动或锁定装置未失效 | 倾斜桌面的倾斜角度变化为1°，止动或锁定装置未失效 | 倾斜桌面的倾斜角度变化为0°，止动或锁定装置未失效 |
|  | 最大角度的中间值 |  | 倾斜桌面的倾斜角度变化为2°，止动或锁定装置未失效 | 倾斜桌面的倾斜角度变化为1°，止动或锁定装置未失效 | 倾斜桌面的倾斜角度变化为0°，止动或锁定装置未失效 | 倾斜桌面的倾斜角度变化为2°，止动或锁定装置未失效 | 倾斜桌面的倾斜角度变化为2°，止动或锁定装置未失效 |
| 升降桌面防自降 | 1.0kg/dm2，24h |  | 桌面高度变化为1mm | 桌面高度变化为0mm | 桌面高度变化为0mm | 桌面高度变化为1mm | 桌面高度变化为0mm |
| 备注：样品5为档位调节式产品（共5档调节），进行倾斜桌面止动试验时，10°对应的为第一档，最大角度的中间值对应的为第三档。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 倾斜桌面耐久性试验

将空载的桌子水平放置于试验平台上，固定桌子脚使其不能移动，调节桌面从最小角度调节到最大角度，然后再回复到最小角度，为一个循环，测试5000个循环。加载力应尽可能接近手动开合时锁定机构的位置。使倾斜桌面在最低和最高位置保持（2±1）s。测试过程中，应允许控制倾斜桌面开合的开关发挥作用。研制了模拟使用者按住开合开关打开倾斜桌面到最大位置，再返回至水平位置的试验设备，并对学习桌产品进行了试验：

产品1——试验前：桌面悬停正常，把手运行正常，气弹簧运行正常，合业正常。经过5000个循环后：桌面悬停正常，把手运行正常（无卡顿），气弹簧运行正常（无漏气），合业正常（无松动）。

产品2——试验前：桌面悬停正常，把手运行正常，气弹簧运行正常，合业正常。经过5000个循环后：桌面悬停正常，把手运行失效（连接把手接头断落），气弹簧运行正常（无漏气），合业正常（无松动，出现少量铁粉）

- 有害物质

| 检测项目 | 要求 | 方法检出限 | 检测结果 学习桌1 | 检测结果 学习桌2 | 检测结果 学习桌3 | 检测结果 学习椅1 | 检测结果 学习椅2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | ≤0.08 mg/m3 | 0.005 mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 苯 | ≤0.06 mg/m3 | 0.002 mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 甲苯 | ≤0.15 mg/m3 | 0.002 mg/m3 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 未检出 | 0.004 |
| 二甲苯（邻、间、对二甲苯之和） | ≤0.20 mg/m3 | 0.002 mg/m3 | 0.002 | 0.004 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总挥发性有机化合物（TVOC） | ≤0.50 mg/m3 | 0.050 mg/m3 | 0.082 | 0.057 | 0.063 | 未检出 | 0.055 |
| 锑Sb | ≤60 mg/kg | 5 mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷As | ≤25 mg/kg | 5 mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 钡Ba | ≤1000 mg/kg | 10 mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 76.4 |
| 镉Cd | ≤75 mg/kg | 5 mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铬Cr | ≤60 mg/kg | 5 mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4.1 | 未检出 |
| 铅Pb | ≤90 mg/kg | 5 mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 汞Hg | ≤60 mg/kg | 5 mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 硒Se | ≤500 mg/kg | 5 mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

- 表面理化性能

| 序号 | 项 目 |  |  | 要求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品1 学习椅 | 木制件表面理化性能-漆膜 | 耐液性 | 级 | 3级或优于3级 | 1 |
|  |  | 耐湿热 | 级 | 3级或优于3级 | 1 |
|  |  | 耐干热 | 级 | 3级或优于3级 | 1 |
|  |  | 附着力 | 级 | 3级或优于3级 | 1 |
|  |  | 耐冷热温差 |  | 应无鼓泡、裂缝和明显失光 | 无鼓泡、裂缝和明显失光 |
|  |  | 耐磨性 | 级 | 3级或优于3级 | 2 |
|  |  | 抗冲击 | 级 | 4级或优于4级 | 2 |
|  |  | 耐黄变 | 级 | 蓝色羊毛布6级，达到灰度卡≥4级 | 4 |
| 样品2 学习桌 | 木制件表面理化性能-软硬质覆面 | 耐冷热循环 | 级 | 无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象 | 无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象 |
|  |  | 耐干热 | 级 | 3级或优于3级 | 1 |
|  |  | 耐湿热 | 级 | 3级或优于3级 | 1 |
|  |  | 耐划痕 |  | 试件表面无整圈划痕 | 试件表面无整圈划痕 |
|  |  | 耐污染 | 级 | 3级或优于3级 | 5 |
|  |  | 耐磨性 | 级 | 3级或优于3级 | 2 |
|  |  | 抗冲击 | 级 | 3级或优于3级 | 2 |
|  |  | 耐光色牢度（灰色样卡） | 级 | ≥4级 | ＞4 |
| 样品3 学习椅 | 软包层（纺织面料/皮革） | 耐干摩擦 | 级 | ≥4级 | 4-5 |
|  |  | 耐湿摩擦 | 级 | ≥3级 | 4-5 |
|  |  | 纺织面料pH |  | 4.0～7.5 | 6.6 |

4 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本标准目前并没有直接可采用的相关国际或国外标准。本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。

5 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

本标准是针对家用儿童学习桌、椅的产品标准，没有以国际标准为基础起草。家具国际标准化技术委员会ISO/TC 136目前发布标准涵盖家具尺寸测量与配合、儿童家具、力学性能测试、家具五金性能测试、家具表面理化性能、软体家具阻燃等各方面的内容，主要为基础通用标准和方法标准、儿童家具安全和燃烧安全等标准，不涉及产品性能标准。

6 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准严格遵循现行的法律法规、规章制度以及相关标准，尤其是与强制性标准保持了完全的一致性。在安全性能方面，本标准直接采用了强制性国家标准的相关条款，不仅在指标方法上与之保持一致，而且这种做法还有助于提升强制性国家标准的实施效率和使用效益，确保了标准的统一性和权威性。

7 重大分歧意见的处理经过和依据

标准起草过程中未产生重大分歧意见。

8 涉及专利的有关说明

在本标准的技术内容中，经过仔细审查和评估，我们没有发现任何与之相关的单位或个人所持有的专利权，因此可以确认，本标准的制定和实施不会涉及到任何相关的知识产权问题。

9 实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

在本标准正式发布并开始实施之后，建议通过各个相关机构以及单位的官方网站来发布相关的标准信息，积极主动地承担起标准的宣传贯彻以及咨询服务工作。同时，我们建议将本标准定位为推荐性的国家标准，以便于更广泛地推广和应用。此外，为了确保标准的顺利实施和过渡，建议在本标准得到批准并正式发布后的6个月时间里，作为正式实施的过渡期。

10 其他应当说明的事项

本标准不存在其他说明的事项。

《家用儿童学习桌、椅》标准起草小组

2026年3月