| ICS | 97.140 |
| --- | --- |
| CCS | Y81 |

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

家用儿童学习桌、椅

Children's study desk and chair for domestic use

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

送审稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  要求	2

5  试验方法	7

6  检验规则	17

7  包装	18

8  贮存和运输	18

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国家具标准化技术委员会（SAC/TC 480）归口。

本文件起草单位：上海市质量监督检验技术研究院有限公司等。

本文件主要起草人：石钰婷、刘晨光等。

家用儿童学习桌、椅

范围

本文件规定了家用儿童学习桌、椅的要求、检验规则，描述了相应的试验方法，界定了相关的术语。

本文件适用于家用的儿童学习桌和儿童学习椅。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1732—2020  漆膜耐冲击测定法

GB/T 2828.1—2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3785.1—2023  电声学 声级计 第1部分：规范

GB/T 3920  纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB 4343.1  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

GB/T 4343.2  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度

GB/T 4706.1—2024  家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.122—2024  家用和类似用途电器的安全 第122部分：带有电动部件的家具的特殊要求

GB/T 4893.1  家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法

GB/T 4893.2  家具表面漆膜理化性能试验 第2部分：耐湿热测定法

GB/T 4893.3  家具表面漆膜理化性能试验 第3部分：耐干热测定法

GB/T 4893.4  家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法

GB/T 4893.7  家具表面漆膜理化性能试验 第7部分：耐冷热温差测定法

GB/T 4893.8  家具表面理化性能试验 第8部分：耐磨性测定法

GB/T 4893.9  家具表面漆膜理化性能试验 第9部分：抗冲击测定法

GB/T 6669—2008  软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定

GB/T 6739  色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 7573  纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 9254.1  信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求

GB/T 9254.2  信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求

GB/T 9286  色漆和清漆漆膜的划格试验

GB/T 10357.1—2024  家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性

GB/T 10357.2  家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性

GB/T 10357.3—2025  家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性

GB/T 10357.5  家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性

GB/T 10357.7—2025  家具力学性能试验 第7部分：桌类稳定性

GB/T 10357.8  家具力学性能试验 第8部分：充分向后靠时具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅稳定性

GB 17625.1  电磁兼容  限值  谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A）

GB/T 17625.2  电磁兼容  限值  对每相额定电流≤16 A且无条件接入的设备在公用低压供电系统 中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制

GB/T 17657—2022  人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 17743  电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

GB 17927  家具阻燃性能安全技术规范

GB 18584  家具中有害物质限量

GB/T 18595  一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求

GB 28007  婴幼儿及儿童家具安全技术规范

GB/T 28202  家具工业术语

GB/T 39452  皮革  物理和机械试验  涂层粘着牢度的测定

GB/T 40920  皮革  色牢度试验  往复式摩擦色牢度

GB/T 43002—2023 儿童家具  质量检验及质量判定

QB/T 1646—2007  聚氨酯合成革

QB/T 1950  家具表面漆膜耐盐浴测定法

QB/T 2280  办公家具  办公椅

QB/T 2309  橡皮擦

QB/T 2724  皮革  化学试验  pH的测定

QB/T 3826  轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法  中性盐雾试验(NSS)法

QB/T 5660  木家具表面耐黄变测定法

术语和定义

GB/T 28202界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

儿童学习桌 Children's study table

设计或预定供3周岁～14周岁儿童阅读、写字、绘画等活动时使用的桌子。

儿童学习椅 children's study chair

设计或预定供3周岁～14周岁儿童阅读、写字、绘画等活动时使用的坐具。

倾斜桌面 tilted table top

一块以水平面为基准可在一定范围内进行角度调节的桌面板。

额定负载 rated load

制造商规定的产品可承受载荷。

载荷单位通常为kg。

要求

功能尺寸要求（基本项目）

儿童学习桌、椅主要尺寸应符合表1的规定。

儿童学习桌、椅主要尺寸

| 序号 | 项目 |  | 要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3岁～6岁 | 7岁～10岁 | 11岁～12岁 | 13岁～14岁 |
|  | 儿童学习桌 | 中间净空宽/mm | ≥475 |  |  |  |
|  |  | 桌面高/mm | 365～485 | 475～577 | 510～640 | 570～710 |
|  |  | 中间净空高与椅凳座面配合/mm | ≥105 | ≥130 | ≥145 | ≥155 |
|  |  | 可倾斜桌面的最大倾斜角度/° | ≥24 |  |  |  |
|  | 儿童学习椅 | 扶手椅扶手内宽 | ≥230 |  | ≥315 |  |

外形尺寸偏差（一般项目）

产品非软包件的外形宽、深、高的尺寸极限偏差为±5 mm，软包件的外形宽、深、高的尺寸极限偏差为±10 mm，高度可调节范围偏差为±5 mm。

形状和位置公差

儿童学习桌的形状和位置公差应符合表2的规定。

儿童学习椅的形状和位置公差应符合表3的规定。

儿童学习桌的形状和位置公差

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 要求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 邻边垂直度 | 面板、框架 | 对角线长度 | ≥1000 mm | 长度差值≤3 mm | — | √ |
|  |  |  |  | ＜1000 mm | 长度差值≤2 mm |  |  |
|  |  |  | 对边长度 | ≥1000 mm | 长度差值≤3 mm | — | √ |
|  |  |  |  | ＜1000 mm | 长度差值≤2 mm |  |  |
| 2 | 翘曲度 | 面板、正视面板件对角线长度 |  | ≥1400 mm | ≤3.0 mm | — | √ |
|  |  |  |  | （700，1400）mm | ≤2.0 mm |  |  |
|  |  |  |  | ≤700 mm | ≤1.0 mm |  |  |
| 3 | 桌面水平偏差 | 折叠桌面 |  |  | ≤7‰ | √ | — |
| 4 | 平整度 | 面板、正视面板件 |  |  | ≤0.20 mm | — | √ |
| 5 | 圆度 | 圆管弯曲处 | φ＜25 mm |  | ≤2.0 mm | — | √ |
|  |  |  | φ≥25 mm |  | ≤2.5 mm |  |  |
| 6 | 位差度 | 门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离差（非设计要求的距离） |  |  | ≤2.0 mm | — | √ |
|  |  | 可倾斜桌面置于水平位置时与桌面框架间的高度差 |  |  |  |  |  |
| 7 | 分缝 | 所有分缝（非设计要求时） |  |  | ≤2.0 mm | — | √ |
| 8 | 推拉构件下垂度 |  |  |  | ≤20 mm | — | √ |
| 9 | 推拉构件摆动度 |  |  |  | ≤15 mm | — | √ |
| 10 | 底脚着地平稳性 |  |  |  | ≤2.0 mm | — | √ |

儿童学习椅形状和位置公差

单位为毫米

| 检验项目 | 要求 | 项目分类 |
| --- | --- | --- |
| 外形对称度 | ≤6 | 一般项目 |
| 座面左右水平偏差 | ≤6 | 一般项目 |

外观性能

产品的外观要求应符合GB/T 3325—2024规定。

表面理化性能（基本项目）

表面理化性能应符合表4的规定。

产品生漆涂层、打蜡层、木蜡油涂饰表面的理化性能应符合QB/T 2385—2018表3的规定。

特殊试验条件及要求可由供需双方协定，在合同中明示。

表面理化性能要求

| 序号 | 项 目 |  |  | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木制件表面涂层a | 耐液性 |  | 3级或优于3级 |  |
| 2 |  | 耐湿热 |  | 3级或优于3级 |  |
| 3 |  | 耐干热 |  | 3级或优于3级 |  |
| 4 |  | 附着力 |  | 3级或优于3级 |  |
| 5 |  | 耐冷热温差 |  | 应无鼓泡、裂缝和明显失光 |  |
| 6 |  | 耐磨性 |  | 3级或优于3级 |  |
| 7 |  | 抗冲击 |  | 4级或优于4级 |  |
| 8 |  | 耐黄变 |  | 蓝色羊毛布6级，达到灰度卡≥4级 |  |
| 9 | 木制件表面装饰层（软、硬质覆面） | 耐冷热循环 |  | 无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象 |  |
| 10 |  | 耐干热 |  | 3级或优于3级 |  |
| 11 |  | 耐湿热 |  | 3级或优于3级 |  |
|  |  | 耐划痕 |  | 试件表面无整圈划痕 |  |
| 12 |  | 耐污染 |  | 3级或优于3级 |  |
| 13 |  | 耐磨性 |  | 聚氯乙烯薄膜饰面 | ≥150转 |
|  |  |  |  | 其他 | 3级或优于3级 |
| 14 |  | 抗冲击 |  | 3级或优于3级 |  |
| 15 |  | 耐光色牢度（灰色样卡） |  | ≥4级 |  |
| 16 | 金属喷漆（塑）涂层 | 硬度 |  | 铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏 |  |
| 17 |  | 耐盐浴 |  | 划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象 |  |
| 18 |  | 冲击强度 |  | 应无剥落、裂纹、皱纹 |  |
| 19 |  | 附着力 |  | 2级或优于2级 |  |
| 20 | 金属件电镀层 | 抗盐雾 |  | 直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计） |  |
| 21 | 金属转印薄膜层 | 抗盐雾 |  | 直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计） |  |
| 22 |  | 附着力 |  | 2级或优于2级 |  |
| 23 | 塑料桌椅面 | 耐污染 |  | 按5.4.7试验后，应能被符合QB/T 2309的橡皮擦按正常擦拭力度进行擦拭 |  |
| 24 | 软质聚氨酯泡沫塑料 | 75%压缩永久变形 |  | ≤10% |  |
| 25 | 软包层（纺织面料/皮革） | 耐摩擦色牢度 | 耐干摩擦 | ≥4级 |  |
| 26 |  |  | 耐湿摩擦 | ≥3级 |  |
| 27 |  | 纺织面料pH |  | 4.0～7.5 |  |
| 28 |  | 皮革pH | 真皮 | 3.5～6.0 |  |
| 29 |  |  | 人造革 | 4.0～9.0 |  |
| 30 |  | 真皮涂层粘着牢度 |  | ≥2.5N/10mm |  |
| 传统揩漆（全生漆）涂层、传统烫蜡（全天然蜡）层、木蜡油涂层等不适用，其表面理化性能要求可由供需双方协定，在合同中明示。 |  |  |  |  |  |

安全要求（基本项目）

结构安全

基本要求

产品的结构安全应符合GB 28007的4.2中关于儿童家具的规定。

气弹簧

具有气弹簧的学习椅，其座位底面与气弹簧之间应有能覆盖气弹簧立筒在底座上最大投影面积的隔离措施。

示例1：用厚度不小于2 mm的钢板隔离。

示例2：采用底盘隔离。

电动升降桌的遇阻回退

电动升降功能的学习桌运行时，遇到障碍物，应能反方向运行（20士10）mm的保护距离。

产品正常上升及下降过程中，按5.5.7.2进行试验，松开启动元件（按键），桌面应在10 mm的运动距离内停止。

有害物质限量

产品中的有害物质应符合GB 18584的规定。

阻燃性能

阻燃性能应符合GB 17927中阻燃Ⅰ级的规定。

电磁兼容

带电产品的电磁兼容性应符合表5中电磁兼容相关标准的要求。

电磁兼容相关标准

| 序号 | 产品名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 家用和类似用途电器 | GB 4343.1、GB/T 4343.2、GB 17625.1和GB/T 17625.2 |
| 2 | 音视频、信息技术和通信技术设备 | GB/T 9254.1、GB/T 9254.2、 GB 17625.1和GB/T 17625.2 |
| 3 | 电气照明和类似设备 | GB/T 17743、GB/T 18595、GB 17625.1和GB/T 17625.2 |
| 上述文件的最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 |  |  |

电气保护

电气安全

产品中的电气部件应符合GB/T 4706.1—2024及GB/T 4706.122—2024的规定。

工作制保护

产品应能连续运转至其宣称的最大连续运转时间。

噪声（基本项目）

带电产品的连续升降过程中噪声限值为50dB（A），启动以及停止时噪声限值为55dB（A）。

力学性能（基本项目）

儿童学习桌

儿童学习桌力学性能应符合表6的规定。

儿童学习桌力学性能要求

| - 序号 | - 检验项目 | - 要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 垂直加载稳定性 | 无倾翻现象 |
|  | 带有推拉构件的桌稳定性 |  |
|  | 带脚轮的桌水平加载稳定性试验 |  |
|  | 高桌台水平加载稳定性试验 |  |
|  | 水平静载荷 | - 零、部件应无断裂、豁裂或脱落； - 用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动； - 零、部件应无严重影响使用功能的磨损或变形； - 五金连接件应无松动。 - 活动部件开关灵活； - 升降功能应保持 连续且顺畅，测试过程中，升降机构静止状态时，无明显下滑现象； - 推拉构件应无卡滞或失效现象； |
|  | 主桌面垂直静载荷 |  |
|  | 延伸桌面垂直静载荷 |  |
|  | 水平耐久性 |  |
|  | 垂直耐久性 |  |
|  | 桌面垂直冲击 |  |
|  | 桌用脚轮耐久性 |  |
|  | 桌腿跌落 |  |
|  | 桌面升降耐久性 |  |
|  | 推拉构件耐久性 |  |
|  | 倾斜桌面耐久性 |  |
|  | 高桌台防脱离 | - 书架或类似结构不应松动或与主体脱离 |
|  | 倾斜桌面防翻转 | - 倾斜桌面不应翻转或发生倾斜 |
|  | 倾斜桌面止动 | - 倾斜桌面的倾斜角度变化应≤3°，止动或锁定装置不应失效 |
|  | 手摇式升降扭力 | - 手摇升降的下降扭力应≤2N·m，上升扭力应≤4N·m |

儿童学习椅

儿童学习椅力学性能应符合表7的规定。

儿童学习椅力学性能要求

| 序号 | 检验项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 前向稳定性/无扶手椅侧向稳定性 |  | - 无倾翻现象 |
|  | 扶手椅侧向稳定性 |  |  |
|  | 后向稳定性 | 靠背不可倾斜 |  |
|  |  | 靠背可倾斜 |  |
|  | 脚踏板垂直稳定性 |  |  |
|  | 座面椅背联合静载荷 |  | - 零、部件应无断裂、豁裂或脱落； - 无严重影响使用功能的磨损或变形； - 用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动； - 连接部件应无松动； - 五金件应无明显变形、损坏或脱落； - 升降机构和旋转机构应无失灵。 |
|  | 扶手侧向静载荷 |  |  |
|  | 扶手垂直向下静载荷 |  |  |
|  | 座面椅背联合耐久性 |  |  |
|  | 椅腿前向静载荷试验 |  |  |
|  | 椅腿侧向静载荷试验 |  |  |
|  | 脚踏板垂直静载荷 |  |  |
|  | 座面冲击 |  |  |
|  | 靠背冲击 |  |  |
|  | 跌落试验 |  |  |
|  | 塑料座面附加冲击试验 |  |  |
|  | 底座静载荷 （仅适用于转椅） |  |  |
|  | 椅背往复耐久性试验 （仅适用于转椅） |  |  |
|  | 座面往复冲击耐久性 （仅适用于转椅） |  |  |
|  | 座面回转耐久性 （仅适用于转椅） |  |  |
|  | 脚踏板耐久性 |  |  |

标识（基本项目）

产品上的警示标识按GB/T 43002—2023中5.8、5.9的规定进行试验后，标识字迹应清晰可辨，不应脱落和卷曲。

警示语中"危险"“警告"注意"等安全警示字体不应小于四号黑体字，警示内容不应小于五号黑体字。

电动升降产品的标志应符合GB/T 4706.1—2024及GB/T 4706.122—2024的规定。

产品上应有以下警示标识：

- 产品有折叠机构的位置，应在其折叠或调整装置相应的可视位置上标示警示语，如“警告！小心夹伤”。

- 可升降的产品应在产品可视位置标示警示语，如“危险！请勿频繁升降玩耍”。

- 对于高桌台，应在产品相应连接位置标示警示语，如“警告！为防止倾翻，产品应与墙体（或类似固定物）连接固定”。

产品使用说明中应有以下标识：

- 如产品需安装，应在使用说明中应有类似含义的警示语，如“注意！应成人安装，儿童勿近”；

- 产品适用年龄段，如：“3～6岁”、“3岁及以上”或“6岁及以上”；

- 产品名称、型号规格、本文件编号及生产日期；

- 主要原辅材料的名称及其使用部位；

- 有害物质限量的控制指标；

- 产品安装和调整技术要求，如支撑机构、升降机构的安装、调整和维护方法；

- 高桌台固定于建筑物的方法；

- 升降产品的升降行程范围；

- 电动升降产品的桌面额定负载，如：50 kg；

- 电动升降产品额定工作周期，如工作周期：连续工作3 min，停机18 min;

- 产品故障分析和排除、保养方法；

- 售后服务。

试验方法

尺寸要求

使用精度不低于Ⅱ级的钢卷尺或钢直尺进行测量。产品尺寸偏差为产品外形轮廓宽、深、高的最大值与标识值之间的差值。高度可调节范围偏差为实测值与标识值之间的差值。

桌面宽度和深度应测量幅面的中间位置。测量桌面深度时不包括书架部分。

产品放置在平板或平整地面上，桌面高度应将桌面调节至水平位置，测量桌面上表面，对于高度可调节的桌面，应调节至最低位置测量。

产品放置在平板或平整地面上，把倾斜桌面打开到最大的可锁定角度位置，采用精度不低于1°的量角器测量可倾斜桌面的最大倾斜角度。

形状和位置公差

儿童学习桌的形状和位置公差

按GB/T 3325—2024描述的方法进行。

儿童学习椅的形状和位置公差

外形对称度

测量儿童座椅对称面（部件）的两条对角线，底座测量支架脚轮支撑点之间的距离，其差值即为外形对称度。

座面左右水平偏差

测量儿童座椅部件（如椅背、座位等）对称面的两条对角线的长度，其差值即为外形对称度。测量底座时，测量支架脚轮支撑点之间的距离。

外观

按GB/T 3325—2024描述的方法进行。

理化性能试验

试验部位

理化性能试验应在产品可接触的使用部位表面进行。

木制件表面涂层

耐液性

按GB/T 4893.1描述的方法进行测定,分别用质量分数为10%的乙酸水溶液和质量分数为10% 的碳酸钠水溶液进行试验，试验24h。当在产品上进行试验时，试验区域应选在产品陈放物品的部件上。

耐湿热

按GB/T 4893.2描述的方法进行测定，试验温度70℃ , 试验时间20 min。当在产品上进行试验时，试验区域应选在产品陈放物品的部件上。

耐干热

按GB/T 4893.3描述的方法进行测定，试验温度70℃ , 试验时间20 min。当在产品上进行试验时，试验区域应选在产品陈放物品的部件上。

附着力

按GB/T 4893.4描述的方法进行测定。

耐冷热温差

按GB/T 4893.7描述的方法进行测定，高温(40±2)℃ , 相对湿度(95±3)%，1 h，低温(—20 ±2)℃ , 1 h。采用3周期。

耐磨性

按GB/T 4893.8描述的方法进行测定，磨60 r。当在产品上取样进行试验时，取样部位应选 在产品陈放物品的部件上。

抗冲击

按GB/T 4893.9描述的方法进行测定，冲击高度为50 mm。

耐黄变

按QB/T 5660描述的方法进行测定。

木制件表面装饰层（软、硬质覆面）

耐冷热循环

当家具部件为浸渍纸层压板、浸渍胶膜纸饰面人造板等类似材料时，按 GB/T 17657—2022 中4.40 描述的方法进行测定；当家具部件为装饰单板饰面人造板和不饱和聚酯树脂装饰人造板等类似材料时， 按 GB/T 17657—2022 中4.41 描述的方法进行测定。

耐干热

当家具部件为热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板、饰面人造板等类似材料时，按GB/T 17657—2022 中4.48描述的方法进行测定；当家具人造板部件表面为涂饰或印刷饰面时，按GB/T 17657—2022中4.49描述的方法进行测定，试验温度选70 ℃。当在产品上进行试验时，试验区域应选在产品陈放物品的部件上。

耐湿热

当家具部件为热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板、饰面人造板等类似材料时，按GB/T 17657—2022中4.50描述的方法进行测定；当家具人造板部件表面为涂饰或印刷饰面时，按GB/T 17657—2022中4.51描述的方法进行测定，试验温度选70℃。当在产品上进行试验时，试验区域应选在产品陈放物品的部件上。

耐划痕

按GB/T 6675—2022中4.42的规定，加载0.5 N，试件数为3件。

耐污染

按GB/T 17657—2022中4.43描述的方法进行测定，选用带“*”标记的5类污染物作为常规试验污染物，丙酮试验时间为16h。每种污染物各选取一个试验区域。当在产品上进行试验时，试验区域应选在产品陈放物品的部件上。

耐磨性

当表面装饰层材料为聚氯乙烯薄膜时，按GB/T 17657一2022中4.45描述的方法进行测定。当在产品上取样进行试验时，取样部位应选在产品陈放物品的部件上。

其他表面装饰层按GB/T 4893.8描述的方法进行测定，磨60转。当在产品上取样进行试验时，取样部位应选在产品陈放物品的部件上。

抗冲击

按GB/T 4893.9描述的方法进行测定，冲击高度为50 mm。

耐光色牢度（灰色样卡）

按GB/T 17657—2022中4.31描述的方法进行测定，蓝色羊毛6级曝晒至4级。

金属喷漆（塑）涂层

硬度

按GB/T 6739描述的方法进行测定，用H铅笔进行试验，检查样品是否出现塑性变形和/或内聚破坏。

耐盐浴

按QB/T 1950描述的方法进行测定，试验时间为100 h。试验后，检查划道两侧3 mm以外的区域是否有鼓泡、锈蚀、剥落、起皱等现象。

冲击强度

按GB/T 1732—2020描述的方法进行测定，冲击高度为400 mm，正冲3次。

附着力

按GB/T 9286描述的方法进行测定。由3人共同观察试验情况，以多数相同结论为检验结果。

金属件电镀层

抗盐雾按QB/T 3826描述的方法进行测定，试验时间为18 h。

金属转印薄膜层

抗盐雾

按QB/T 3826描述的方法进行测定，试验时间为18 h。

附着力

按GB/T 9286描述的方法进行测定。由3人共同观察试验情况，以多数相同结论为检验结果。

塑料桌椅面

耐污染性能按GB/T 17657—2022中4.43描述的方法进行测定，选用墨水(红色和蓝色)、印泥、水笔、圆珠笔等污染物作为常规试验污染物。每种污染物各选取一个试验区域。当在产品上进行试验时，试验区域应选在产品陈放物品的部件上。

试验结束后用符合QB/T 2309的橡皮擦按正常擦拭力度进行擦拭。

软质聚氨酯泡沫塑料

压缩永久变形按GB/T 6669—2008中方法A的规定方法进行试验，压缩试样厚度的（75±4）%。取样部位为座面。

软包层（纺织面料/皮革）

耐摩擦色牢度

纺织面料、人造革按GB/T 3920描述的方法进行测定。

天然皮革（真皮）、再生革按GB/T 40920描述的方法进行测定，除有相关约定外，摩擦材料一般选用白色方形毛毡块，一般的皮革试验测试头总质量为1000g，干摩500次，湿摩250次，绒面革和类似皮革测试头总质量为500g，干摩50次，湿摩25次。

纺织面料pH

按GB/T 7573描述的方法进行测定。

皮革pH

按QB/T 2724描述的方法进行测定。

真皮涂层黏着牢度

按GB/T 39452描述的方法进行测定。在样品的座面或背面取样，也可在与样品相同的材料上取样。

碱性汗液摩擦色牢度

按QB/T 1646—2007中5.11.4.1描述的方法配置汗液，将白棉布浸入汗液中10min，按 GB/T 3920 描述的方法进行测定。

安全

结构安全

基本要求的试验方法

按GB 28007—2024的4.2中关于儿童家具的试验方法进行。

气弹簧

检查座位底面与气弹簧之间是否有隔离措施，然后用精度不低于0.05 mm的卡尺或精度不低于Ⅱ级的钢直尺测量并计算隔离措施和气弹簧最大投影面积。如果采用钢板隔离，则用精度不低于Ⅱ级的钢直尺或卷尺测量钢板厚度。

电动升降产品遇阻保护

遇阻回退试验

在距离电动升降学习桌的边沿250 mm范围内，在桌面上加载100N的力，桌面停止上升，并下降，观察运行状态，记录下降距离。

在距离电动升降学习桌的边沿250 mm范围内的桌面下方放置障碍物，升降桌下降时，桌面与障碍物接触，升降桌停止下降，并上升，升降桌桌脚不能离开地面。观察运行状态，记录上升距离。

松手即停试验

产品在空载及1.1倍额定负载情况下正常上升及下降过程中，通过试验设备松开起动原件（按键）或断开电路，测量桌面之后的运行距离，精度不低于0.1 mm。

有害物质限量

按GB 18584—2024规定的方法进行。

阻燃性能

按GB 17927—2024规定的方法进行。

气弹簧

电磁兼容

按表5中电气或电子设备类别对应的电磁兼容标准的规定进行试验。

电气保护

电气安全试验

产品电气安全按照GB/T 4706.1—2024及GB/T 4706.122—2024中规定的方法进行。

工作制保护

调节电动升降产品连续运转，同时开始计时，检查产品是否能连续运转至其宣称的最大连续运转时间。

噪声

被测产品的声压级与背景噪声之差应大于6dB，宜大于15dB。被测试产品安置在测试房间的地面上，声级计分别放置在高度1.2m、1.6m两个高度，距离桌面四边中心1m的位置，使用声级计测量设备对被测产品空载及均布一半额定负载情况下启动、连续升降及停止时前、后、左、右噪声的最大值。声级计应符合GB/T 3785.1—2023中对1级仪器的要求。

力学性能

试验水平

力学性能试验水平按表8的规定。

试验水平

| 试验水平 | 产品适用年龄段标识 |
| --- | --- |
| 1 | 3岁～6岁 |
| 2 | 3岁及以上 |

儿童学习桌力学性能试验项目

儿童学习桌试验项目按表9的规定。

儿童学习桌力学性能试验项目

| 序号 | 检验项目 | 试验方法 | 加载要求 | 试验水平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | 垂直加载稳定性 | GB/T 10357.7—2025中6.2 | 垂直载荷/kg | V1：20 V2：40 |  |
| 2 | 带有推拉构件的桌稳定性 | GB/T 10357.7—2025中6.3 | 垂直载荷/kg | 20 |  |
| 3 | 带脚轮的桌水平加载稳定性试验 | GB/T 10357.7—2025中6.5 | 垂直载荷/N | 40 |  |
| 4 | 高桌台水平加载稳定性试验 | GB/T 10357.7—2025中6.6 | 垂直载荷/N | 200 |  |
| 5 | 水平静载荷 | GB/T 10357.1—2024 | 加载力/N 10次 | 300 | 400 |
|  |  |  | 最小加载力/N | 100 |  |
| 6 | 主桌面垂直静载荷 |  | 加载力/N 10次 | 500 | 750 |
| 7 | 延伸桌面垂直静载荷 |  | 加载力/N 10次 | 200 | 200 |
| 8 | 水平耐久性 |  | 试验次数 加载力/N | 5000 200 | 10000 300 |
| 9 | 垂直耐久性 |  | 试验次数 加载力/N | 5000 200 | 10000 300 |
| 10 | 桌面垂直冲击 |  | 冲击高度/mm 10次 | 100 |  |
| 11 | 桌用脚轮耐久性 |  | 试验次数 | 500 |  |
| 12 | 桌腿跌落 |  | 跌落高度/mm | 100 | 100 |
| 13 | 桌面升降耐久性 |  | 负载/kg 循环次数 | 25 2000 |  |
| 14 | 推拉构件耐久性 | GB/T 10357.5 | 负载/kg/dm3 试验次数 | 0.2 20000 |  |
| 15 | 倾斜桌面耐久性 | 5.7.3.1 |  |  |  |
| 16 | 高桌台防脱离 | GB/T 43002—2023的B.4.4 |  |  |  |
| 17 | 倾斜桌面防翻转 | 5.7.3.2 |  |  |  |
| 18 | 倾斜桌面止动 | 5.7.3.3 |  |  |  |
| 19 | 手摇式升降扭力 | 5.7.3.4 |  |  |  |

儿童学习桌试验方法

倾斜桌面耐久性试验

档位调节式桌面

将空载的桌子水平放置于试验平台上，固定桌子脚使其不能移动，打开锁定开关让倾斜桌面板处于可自由翻转的状态，调节桌面从最小角度调节到最大角度，然后再回复到最小角度，为一个循环，测试4000个循环。

无级调节式桌面

将空载的桌子水平放置于试验平台上，固定桌子脚使其不能移动，调节桌面从最小角度调节到最大角度，然后再回复到最小角度，为一个循环，测试5000个循环。加载力应尽可能接近手动开合时锁定机构的位置。使倾斜桌面在最低和最高位置保持（2±1）s。测试过程中，应允许控制倾斜桌面开合的开关发挥作用。

倾斜桌面防翻转试验

产品应放置在平整地面上，固定桌脚，倾斜桌面保持在水平位置，通过加载垫在产品倾斜桌面坐人侧桌边中心离边沿50 mm处垂直向下施加300 N的力，检查倾斜桌面是否翻转或发生倾斜。

加载垫应符合GB/T 10357.1—2024中5.5的规定。

倾斜桌面止动试验

产品应放置在平整地面上，固定桌脚，分别将倾斜桌面倾斜角度调整为以下三个位置：

- 10°±1°（档位调节式产品为最接近10°的档位）；

- 最大角度；

- 最大角度的中间值（档位调节产品为最接近该值的档位）。

锁定后，通过加载垫在倾斜桌面中心点上垂直施加100 N的力，保持（15±2）s，测量加载前后桌面倾斜角度的差值。

加载垫应符合GB/T 10357.1—2024中5.5的规定。

手摇式升降桌升降扭力测定

产品放置在平板或平整地面上，桌面按0.65kg/dm2均匀加载，把桌面调整至最高极限位置，匀速旋动摇柄使桌面从最高降到最低点，记录整个下降过程的扭力最大值；把桌面调整至最低极限位置，匀速旋动摇柄使桌面从最低升到最高点，记录整个上升过程的扭力最大值。使用量程1N·m～6N·m、精度不低于0.1N·m的扭力计进行测量。

儿童学习椅力学性能试验项目

儿童学习椅试验项目按表10的规定。

儿童学习椅试验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 试验方法 | 加载要求 | 试验水平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  | 前向稳定性/无扶手椅侧向稳定性 |  | GB/T 10357.2 | 座面加载力/N 水平力/N | 250 20 | 500 20 |
|  | 扶手椅侧向稳定性 |  |  | 座面加载力/N 扶手加载力/N 水平力/N | 110 150 20 | 210 300 20 |
|  | 后向稳定性 | 靠背不可倾斜 |  | 座面加载力/N 后向力/N | 250 70 | 500 130 |
|  |  | 靠背可倾斜 | GB/T 10357.8 | 加载盘数量/个 | 3 | 6 |
|  | 脚踏板垂直稳定性 |  | 5.7.5.1 | 垂直加载力/N | 250 | 500 |
|  | 座面椅背联合静载荷 |  | GB/T 10357.3—2025 | 座面加载力/ N 椅背加载力/N 10次 | 750 200 | 1000 250 |
|  | 扶手侧向静载荷 |  |  | 加载力/ N 10 次 | 250 | 350 |
|  | 扶手垂直向下静载荷 |  |  | 加载力/ N 10 次 | 250 | 350 |
|  | 座面椅背联合耐久性 |  |  | 试验次数/次 座面载荷：750N 椅背载荷：250N | - | 10000 |
|  | 椅腿前向静载荷试验 |  |  | 最大加载力/N 座面加载力/N 10次 | 180 750 | 300 750 |
|  | 椅腿侧向静载荷试验 |  |  | 最大加载力/N 座面加载力/N 10次 | 180 750 | 300 750 |
|  | 座面冲击 |  |  | 冲击高度/mm 10次 | 180 | 180 |
|  | 靠背冲击 |  |  | 冲击高度/mm 10次 | 70 | 120 |
|  | 跌落试验 |  |  | 跌落高度/mm 10次 | 100 | 150 |
|  | 脚踏板垂直静载荷 |  | 5.7.5.2 | 脚踏加载力/N 10次 | 750 | 1000 |
|  | 塑料座面附加冲击试验 |  | GB/T 43002—2023中B.4.1 | 离后边缘距离 10次 | 130 | 160 |
|  | 底座静载荷 （仅适用于转椅） |  | QB/T 2280 | 加载力/N 1 min，2次 | - | 7560 |
|  | 椅背往复耐久性试验 （仅适用于转椅） |  |  | 座面载荷/kg 椅背加载力/N 试验次数/次 | - | 75 250 100000 |
|  | 座面往复冲击耐久性 （仅适用于转椅） |  |  | 冲击高度/mm 冲击袋质量/kg 冲击次数/次 | - | 25 57 100000 |
|  | 座面回转耐久性 （仅适用于转椅） |  |  | 座面静载荷/ kg 回转次数/次 | - | 102 120000 |
|  | 脚踏板耐久性 |  | 5.7.5.3 | 脚踏板加载力/ N 加载次数/次 | - | 750 10000 |

儿童学习椅试验方法

脚踏板垂直稳定性

把挡块靠在椅腿/脚轮的前侧，在脚踏板中心线距离脚踏板前沿80mm或最易引起倾翻的位置（可为多个）垂直向下施加规定的垂直力，加载10s。记录椅子是否倾翻和实际施加的力。

试验脚踏板高度可调节的椅子时，应把椅子的脚踏板调整到最不利位置。

加载垫应符合GB/T 10357.3—2025中5.8的规定。

脚踏板垂直静载荷

把挡块靠在椅腿/脚轮的前侧，在脚踏板中心线距离脚踏板前沿80mm或最易损坏的位置（可为多个），垂直向下施加规定的垂直力。对于脚踏板宽度小于或等于80mm的脚踏板，应在其宽度的中点位置进行加载。对于圆形横截面的脚踏板,该力应通过圆形横截面的中心。

试验过程中，如有倾翻趋势，在座面加载点施加平衡载荷并记录实际加载的力。加载垫应符合GB/T 10357.3—2025中5.8的规定。

脚踏板耐久性

把挡块靠在椅腿/脚轮的前侧，在脚踏板中心线距离脚踏板前沿80mm或最易损坏的位置（可为多个），垂直向下施加规定的垂直力，脚踏板高度可调节的椅子，应把椅子的脚踏板调整到最高位置。 加载5s，重复10000次。

标识

应在自然光或光照度为300 lx～600 lx范围内的近似自然光下，视距为700 mm～1000 mm内，采用肉眼观察的方法，检查产品是否提供了警示标识、标志和使用说明，并查看内容是否准确、完整。

检验规则

检验分类

产品检验可分为出厂检验、型式检验。

出厂检验

出厂检验项目

产品出厂检验项目包括：4.1～4.4。

组批规则和抽样方案

相同材料、相同工艺、同一时期连续生产的同型号产品为一批产品。

抽样检验程序执行GB/T 2828.1—2012中规定，采用正常检验一次抽样，检验水平为一般检验水平Ⅱ，接收质量限（AQL）为6.5，其抽样方案见表11。

出厂检验抽样方案

| 本批次产品总数 | 样本量 | 接收数（Ac） | 拒收数（Re） |
| --- | --- | --- | --- |
| 26～50 | 8 | 1 | 2 |
| 51～90 | 13 | 2 | 3 |
| 91～150 | 20 | 3 | 4 |
| 151～280 | 32 | 5 | 6 |
| 281～500 | 50 | 7 | 8 |
| 501～1 200 | 80 | 10 | 11 |
| 1 201～3 200 | 125 | 14 | 15 |
| 26件以下为全数检验 |  |  |  |

判定规则

单件产品出厂检验合格性判定

单件产品出厂检验项目中，基本项目应全符合，一般项目不符合项不超过4项，判定为合格品。低于合格品要求的为出厂不合格品。

批产品的判定

按表10规定抽取样品量中产品，不合格品数小于或等于接收数（Ac），应判定该批产品为合格批；不合格品数大于或等于拒收数（Re），应判定该批产品为不合格批。

型式检验

检验项目

型式检验项目为第4章的全部要求。

检验时机

正常生产时，应定期进行检验。有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正常生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

抽样规则

在一个检验周期内，从出厂检验同一合格批产品中随机抽取2件（套）样品，其中1件（套）送检，1件（套）封存。

检验程序

遵循不影响后序检验项目准确性的原则。

判定规则

型式检验项目中，基本项目应全部符合，一般项目不符合项不超过4项，则评定该产品为合格品。低于合格品要求的为不合格品。按6.3.3随机抽样的抽检样品全部合格，判定该批产品型式检验合格。

复检规则

产品经型式检验不合格的，可用同批次（含封存备用）样品进行复验1次。复验项目为第1次检验不符合项目及因试件损坏未检项目，按6.3.5的规定进行评定，并在检验结果中注明“复验”。没有同类产品的定制家具不复验。

包装

产品应加以包装，防止磕碰、划伤和污损。

运输和贮存

产品在运输和贮存过程中应平整堆放，加以必要的防护，防止污染、虫蚀、受潮、暴晒。

贮存时应按类别、规格分别堆放。