GB/T 3324—2024 《木家具通用技术条件》

国家标准第1号修改单

本修改单经国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)于2026年X月X日批准,自XXXX年X月X日起实施。

一、2 （规范性引用文件）

“GB/T 10357.7—2013家具力学性能试验 第7部分：桌类稳定性” 修改为：

“GB/T 10357.7 家具力学性能试验 第7部分：桌类稳定性”。

二、表3

序号13“项目分类”、“一般”列中“—”修改为“”。

三、表6

1.在序号1、3和4中，相应“项目名称”列内容后面添加角注“a”。

2.在序号5～8中，相应“项目名称”列内容后面删除角注“a”。

3.在序号9～12中，“要求”列内容均修改为“应无倾翻现象”。

4.序号10中“椅凳类稳定性（架类产品参照执行）”修改为：“椅凳类稳定性”；

5.增加序号13，项目名称为“单层床稳定性”，要求为“应无倾翻现象”，项目分类中基本为“”、一般为“—”。

修改后表6如下所示：

- 表6 力学性能

| 序号 | 项目名称 | 要求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 桌类强度和耐久性a | a）所有零部件无断裂或豁裂； b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动； c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形； d）五金连接件应无松动； e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵便； f）零部件无明显位移变化 |  | — |
| 2 | 椅凳类强度和耐久性 |  |  | — |
| 3 | 单层床强度和耐久性a |  |  | — |
| 4 | 双层床强度和耐久性a |  |  | — |
| 5 | 柜架类强度和耐久性 | a）所有零部件无断裂或豁裂，无脱落或倾翻； b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动； c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形； d）五金连接件应无松动； e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵便； f）零部件无明显位移变化； |  | — |
| 6 |  | 搁板弯曲挠度变化值≤0.5% | — |  |
| 7 |  | 顶板、底板最大挠度≤0.5% | — |  |
| 8 |  | 挂衣棍挠度≤0.4% | — |  |
| 9 | 桌类稳定性b （几类产品参照执行） | 应无倾翻现象 |  | — |
| 10 | 椅凳类稳定性 | 应无倾翻现象 |  | — |
| 11 | 柜架类稳定性 | 应无倾翻现象 |  | — |
| 12 | 双层床稳定性 | 应无倾翻现象 |  | — |
| 13 | 单层床稳定性 | 应无倾翻现象 |  | — |
| 产品中如有搁板或推拉件等可拆卸或活动的部件，按柜架类产品的相应试验项目进行试验。 对于设计用于特定用途的桌类、几类产品，应明示桌面或几面的承载量，并按明示的承载量进行试验。 |  |  |  |  |

四、6.6

增加：

“6.6.10 单层床稳定性

按GB/T 41650—2022中6.2的规定进行。”

五、6.6.2

“椅凳类按GB/T 10357.3的规定。试验水平根据适用情况选择，一般选试验水平3。”修改为：

“椅凳类按GB/T 10357.3的规定。试验水平根据适用情况选择，一般选试验水平2。”

六、7.2.3.2

“按表6规定抽取样品量中产品”修改为：

“按表7规定抽取样品量中产品”。